机械手使用说明书

## 一、硬件接口参数

| 接口类型 | 具体规格 |
| --- | --- |
| 供电 | 48V(DC)；最大电流 2.5A(MAX) |
| 通信接口 | RS485 |

## 二、通信协议详情

### （一）基础通信参数

- 协议标准：Modbus-RTU 标准通信协议

- 支持命令：03 读寄存器、06 写单个寄存器、16 写多个寄存器

- 波特率：115200

- 从机地址分配：

- 右手从机：地址 1

- 左手从机：地址 2

### （二）寄存器功能参数表

| 寄存器地址 | 读写属性 | 数值范围 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 读/写 | 0--1000 | 大拇指翻转控制 单位：最大行程的千分之一 0：不翻转；1000：完全翻转（大拇指与食指可对捏） |
| 1 | 读/写 | 0--1000 | 大拇指弯曲控制 单位：最大行程的千分之一 0：伸直状态；1000：完全弯曲状态 |
| 2 | 读/写 | 0--1000 | 食指弯曲控制 单位：最大行程的千分之一 0：伸直状态；1000：完全弯曲状态 |
| 3 | 读/写 | 0--1000 | 中指弯曲控制 单位：最大行程的千分之一 0：伸直状态；1000：完全弯曲状态 |
| 4 | 读/写 | 0--1000 | 无名指弯曲控制 单位：最大行程的千分之一 0：伸直状态；1000：完全弯曲状态 |
| 5 | 读/写 | 0--1000 | 小拇指弯曲控制 单位：最大行程的千分之一 0：伸直状态；1000：完全弯曲状态 |
| 6 | 读/写 | 0--1000 | 大拇指翻转运动速度调节 单位：额定速度的千分之一 |
| 7 | 读/写 | 0--1000 | 大拇指弯曲运动速度调节 单位：额定速度的千分之一 |
| 8 | 读/写 | 0--1000 | 食指弯曲运动速度调节 单位：额定速度的千分之一 |
| 9 | 读/写 | 0--1000 | 中指弯曲运动速度调节 单位：额定速度的千分之一 |
| 10 | 读/写 | 0--1000 | 无名指弯曲运动速度调节 单位：额定速度的千分之一 |
| 11 | 读/写 | 0--1000 | 小拇指弯曲运动速度调节 单位：额定速度的千分之一 |
| 12 | 读/写 | 0--1000 | 大拇指翻转力调节 单位：额定力的千分之一 |
| 13 | 读/写 | 0--1000 | 大拇指弯曲力调节 单位：额定力的千分之一 |
| 14 | 读/写 | 0--1000 | 食指弯曲力调节 单位：额定力的千分之一 |
| 15 | 读/写 | 0--1000 | 中指弯曲力调节 单位：额定力的千分之一 |
| 16 | 读/写 | 0--1000 | 无名指弯曲力调节 单位：额定力的千分之一 |
| 17 | 读/写 | 0--1000 | 小拇指弯曲力调节 单位：额定力的千分之一 |
| 18 | 只读 | 750--3000（有效值） | 大拇指指尖力反馈 单位：g |
| 19 | 只读 | 750--3000（有效值） | 大拇指指中力反馈 单位：g |
| 20 | 只读 | 750--3000（有效值） | 食指指尖力反馈 单位：g |
| 21 | 只读 | 750--3000（有效值） | 食指指中力反馈 单位：g |
| 22 | 只读 | 750--3000（有效值） | 中指指尖力反馈 单位：g |
| 23 | 只读 | 750--3000（有效值） | 中指指中力反馈 单位：g |
| 24 | 只读 | 750--3000（有效值） | 无名指指尖力反馈 单位：g |
| 25 | 只读 | 750--3000（有效值） | 无名指指中力反馈 单位：g |
| 26 | 只读 | 750--3000（有效值） | 小拇指指尖力反馈 单位：g |
| 27 | 只读 | 750--3000（有效值） | 小拇指指中力反馈 单位：g |
| 28 | 只读 | 750--3000（有效值） | 手掌力反馈（1） 单位：g |
| 29 | 只读 | 750--3000（有效值） | 手掌力反馈（2） 单位：g |
| 30 | 只读 | 750--3000（有效值） | 手掌力反馈（3） 单位：g |
| 31 | 只读 | 正整数 | 大拇指指中关节角度反馈 单位：0.1° |
| 32 | 只读 | 正整数 | 大拇指指根关节角度反馈 单位：0.1° |
| 33 | 只读 | 正整数 | 食指指中关节角度反馈 单位：0.1° |
| 34 | 只读 | 正整数 | 食指指根关节角度反馈 单位：0.1° |
| 35 | 只读 | 正整数 | 中指指中关节角度反馈 单位：0.1° |
| 36 | 只读 | 正整数 | 中指指根关节角度反馈 单位：0.1° |
| 37 | 只读 | 正整数 | 无名指指中关节角度反馈 单位：0.1° |
| 38 | 只读 | 正整数 | 无名指指根关节角度反馈 单位：0.1° |
| 39 | 只读 | 正整数 | 小拇指指中关节角度反馈 单位：0.1° |
| 40 | 只读 | 正整数 | 小拇指指根关节角度反馈 单位：0.1° |
| 41 | 只读 | 0--1000 | 大拇指翻转电机位置反馈 单位：最大行程的千分之一 |
| 42 | 只读 | 0--1000 | 大拇指弯曲电机位置反馈 单位：最大行程的千分之一 |
| 43 | 只读 | 0--1000 | 食指弯曲电机位置反馈 单位：最大行程的千分之一 |
| 44 | 只读 | 0--1000 | 中指弯曲电机位置反馈 单位：最大行程的千分之一 |
| 45 | 只读 | 0--1000 | 无名指弯曲电机位置反馈 单位：最大行程的千分之一 |
| 46 | 只读 | 0--1000 | 小拇指弯曲电机位置反馈 单位：最大行程的千分之一 |
| 47 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 48 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 49 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 50 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 51 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 52 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 53 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 54 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 55 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 56 | 读/写 | 正整数 | 31号寄存器编码器校正参数（厂家专用，用户禁止操作） |
| 57 | 读/写 | 正整数 | 手指关节角度校零命令（厂家专用，用户禁止操作） 设置为1：执行校零；校零完成后自动变为2 |

## 三、使用注意事项

- 寄存器地址47-57为厂家专用参数，用户擅自操作可能导致设备故障，严禁修改；

- 力反馈相关寄存器（18-30）有效数值范围为750-3000g，超出该范围的数值为无效数据，请勿作为控制依据；

- 关节角度单位为0.1°，实际角度需将寄存器读取数值乘以0.1计算（例：读取数值为300，实际角度为30.0°）；

- 所有速度、力相关参数的调节范围为0-1000，对应额定值的0%-100%，调节时建议逐步递增，避免设备冲击。